성현 시스템 DMS API 명세서

| 문서번호 |  | Version/Revision | 1.0.1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 최초 작성일 | 2026-06-26 | 최종변경일 | 2026-06-26 |
| 부서 | 성현시스템 솔루션 개발팀 | 작성자 | 김상우 |

Revision History

| 버전 | 날짜 | 내용 | 작성자 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0.1 | 2026-06-26 | 최초 작성 | 김상우 |

목차

1. SendDeviceKEEPALIVE	3

URL : http://WASURL(WAS IP:PORT)/api/servicename/v1/DMSEvent/SendDeviceKEEPALIVE	3

입력 Params (REQ = List<DeviceKEEPALIVE_REQ>) :	3

입력값 예시 :	3

출력 Params (RES = HttpAPIResponse<DeviceKEEPALIVE_RES>) :	3

응답결과 예시 : 정상	4

응답결과 예시 : 에러	4

2. UpdateDevice485StatusInfo	5

URL : http://WASURL(WAS IP:PORT)/api/servicename/v1/DMSEvent/UpdateDevice485StatusInfo	5

입력 Params (REQ = UpdateDeviceStatusInfo_REQ) :	5

입력값 예시 :	6

출력 Params (RES = HttpAPIResponse<UpdateDeviceStatusInfo_RES>) :	7

응답결과 예시 : 정상	7

응답결과 예시 : 에러	7

3. UpdateDeviceStatusInfo	7

URL : http://WASURL(WAS IP:PORT)/api/servicename/v1/DMSEvent/UpdateDeviceStatusInfo	7

입력 Params (REQ = UpdateDeviceStatusInfo_REQ) :	7

입력값 예시 :	7

출력 Params (RES = HttpAPIResponse<UpdateDeviceStatusInfo_RES>) :	7

응답결과 예시 : 정상	7

응답결과 예시 : 에러	7

4. SetDeviceDisconnected	7

URL : http://WASURL(WAS IP:PORT)/api/servicename/v1/DMSEvent/SetDeviceDisconnected	7

입력 Params (REQ = SetDeviceDisconnected_REQ) :	7

입력값 예시 :	7

출력 Params (RES = HttpAPIResponse<SetDeviceDisconnected_RES>) :	7

응답결과 예시 : 정상	7

응답결과 예시 : 에러	7

5. SendVerifyResult	7

URL : http://WASURL(WAS IP:PORT)/api/servicename/v1/DMSEvent/SendVerifyResult	7

입력 Params (REQ = SendVerifyResult_REQ) :	7

입력값 예시 :	7

출력 Params (RES = HttpAPIResponse<SendVerifyResult_RES>) :	7

응답결과 예시 : 정상	7

응답결과 예시 : 에러	7

6. SendFirstAlarmEvent	7

URL : http://WASURL(WAS IP:PORT)/api/servicename/v1/DMSEvent/SendFirstAlarmEvent	7

입력 Params (REQ = List<SendFirstAlarmEvent_REQ>) :	7

입력값 예시 :	7

출력 Params (RES = HttpAPIResponse<SendFirstAlarmEvent_RES>) :	7

응답결과 예시 : 정상	7

응답결과 예시 : 에러	7

7. NotifyDeviceOperationStatus	7

URL : http://WASURL(WAS IP:PORT)/api/servicename/v1/DMSEvent/NotifyDeviceOperationStatus	7

입력 Params (REQ = List<NotifyDeviceOperationStatus_REQ>) :	7

입력값 예시 :	7

출력 Params (RES = HttpAPIResponse<NotifyDeviceOperationStatus_RES>) :	7

응답결과 예시 : 정상	7

응답결과 예시 : 에러	7

8. NotifyRegUserCompleted	7

URL : http://WASURL(WAS IP:PORT)/api/servicename/v1/DMSEvent/NotifyRegUserCompleted	7

입력 Params (REQ = NotifyRegUserCompleted_REQ) :	7

입력값 예시 :	7

출력 Params (RES = HttpAPIResponse<NotifyRegUserCompleted_RES>) :	7

응답결과 예시 : 정상	7

응답결과 예시 : 에러	7

9. NotifyDelUserCompleted	7

URL : http://WASURL(WAS IP:PORT)/api/servicename/v1/DMSEvent/NotifyDelUserCompleted	7

입력값 예시 :	7

출력 Params (RES = HttpAPIResponse<NotifyDelUserCompleted_RES>) :	7

응답결과 예시 : 정상	7

응답결과 예시 : 에러	7

10. SendDeviceConfigChangeEvent	7

URL : http://WASURL(WAS IP:PORT)/api/servicename/v1/DMSEvent/SendDeviceConfigChangeEvent	7

입력 Params (REQ = List<SendDeviceConfigChangeEvent_REQ>) :	7

입력값 예시 :	7

출력 Params (RES = HttpAPIResponse<SendDeviceConfigChangeEvent_RES>) :	7

응답결과 예시 : 정상	7

응답결과 예시 : 에러	7

11. SendDeviceConfig2ChangeEvent	7

URL : http://WASURL(WAS IP:PORT)/api/servicename/v1/DMSEvent/SendDeviceConfig2ChangeEvent	7

입력 Params (REQ = List<SendDeviceConfig2ChangeEvent_REQ>) :	7

입력값 예시 :	7

출력 Params (RES = HttpAPIResponse<SendDeviceConfig2ChangeEvent_RES>) :	7

응답결과 예시 : 정상	7

응답결과 예시 : 에러	7

12. SendDeviceHardwareChangeEvent	7

URL : http://WASURL(WAS IP:PORT)/api/servicename/v1/DMSEvent/SendDeviceHardwareChangeEvent	7

입력 Params (REQ = List<SendDeviceHardwareChangeEvent_REQ>) :	7

입력값 예시 :	7

출력 Params (RES = HttpAPIResponse<SendDeviceHardwareChangeEvent_RES>) :	7

응답결과 예시 : 정상	7

응답결과 예시 : 에러	7

13. SendElevatorDeviceHardwareChangeEvent	7

URL : http://WASURL(WAS IP:PORT)/api/servicename/v1/DMSEvent/SendElevatorDeviceHardwareChangeEvent	7

입력 Params (REQ = List<SendElevatorDeviceHardwareChangeEvent_REQ>) :	7

입력값 예시 :	7

출력 Params (RES = HttpAPIResponse<SendElevatorDeviceHardwareChangeEvent_RES>) :	7

응답결과 예시 : 정상	7

응답결과 예시 : 에러	7

14. SendDeviceACUHWInfoChangeEvent	7

URL : http://WASURL(WAS IP:PORT)/api/servicename/v1/DMSEvent/SendDeviceACUHWInfoChangeEvent	7

입력 Params (REQ = List<SendDeviceACUHWInfoChangeEvent_REQ>) :	7

입력값 예시 :	7

출력 Params (RES = HttpAPIResponse<SendDeviceACUHWInfoChangeEvent_RES>) :	7

응답결과 예시 : 정상	7

응답결과 예시 : 에러	7

15. SendDeviceACUFamilyInfoChangeEvent	7

URL : http://WASURL(WAS IP:PORT)/api/servicename/v1/DMSEvent/SendDeviceACUFamilyInfoChangeEvent	7

입력 Params (REQ = List<SendDeviceACUFamilyInfoChangeEvent_REQ>) :	7

입력값 예시 :	7

출력 Params (RES = HttpAPIResponse<SendDeviceACUFamilyInfoChangeEvent_RES>) :	7

응답결과 예시 : 정상	7

응답결과 예시 : 에러	7

16. SendDeviceNetworkChangeEvent	7

URL : http://WASURL(WAS IP:PORT)/api/servicename/v1/DMSEvent/SendDeviceNetworkChangeEvent	7

입력 Params (REQ = List<SendDeviceNetworkChangeEvent_REQ>) :	7

입력값 예시 :	7

출력 Params (RES = HttpAPIResponse<SendDeviceNetworkChangeEvent_RES>) :	7

응답결과 예시 : 정상	7

응답결과 예시 : 에러	7

17. SendDeviceScheduleChangeEvent	7

URL : http://WASURL(WAS IP:PORT)/api/servicename/v1/DMSEvent/SendDeviceScheduleChangeEvent	7

입력 Params (REQ = List<SendDeviceScheduleChangeEvent_REQ>) :	7

입력값 예시 :	7

출력 Params (RES = HttpAPIResponse<SendDeviceScheduleChangeEvent_RES>) :	7

응답결과 예시 : 정상	7

응답결과 예시 : 에러	7

18. SendDeviceAttOptionChangeEvent	7

URL : http://WASURL(WAS IP:PORT)/api/servicename/v1/DMSEvent/SendDeviceAttOptionChangeEvent	7

입력 Params (REQ = List<SendDeviceAttOptionChangeEvent_REQ>) :	7

입력값 예시 :	7

출력 Params (RES = HttpAPIResponse<SendDeviceAttOptionChangeEvent_RES>) :	7

응답결과 예시 : 정상	7

응답결과 예시 : 에러	7

19. SendDeviceUserSavedEvent	7

URL : http://WASURL(WAS IP:PORT)/api/servicename/v1/DMSEvent/SendDeviceUserSavedEvent	7

입력 Params (REQ = SendDeviceUserSavedEvent_REQ) :	7

입력값 예시 :	7

출력 Params (RES = HttpAPIResponse<SendDeviceUserSavedEvent_RES>) :	7

응답결과 예시 : 정상	7

응답결과 예시 : 에러	7

DMSEventController API 파라미터 명세

1. SendDeviceKEEPALIVE

URL : http://WASURL(WAS IP:PORT)/api/servicename/v1/DMSEvent/SendDeviceKEEPALIVE

HTTP Method : POST

Headers :

| 이름 | 유형 | 값 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| Content-Type | 문자열 | application/json |  |

입력 Params (REQ = List<DeviceKEEPALIVE_REQ>) :

| 이름 | 유형 | 필수여부 | 암호화여부 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| deviceid | int | Y | N | 장치 ID |

입력값 예시 :

[

{ "deviceid": 11 }

]

출력 Params (RES = HttpAPIResponse<DeviceKEEPALIVE_RES>) :

| 이름 |  | 유형 | 필수여부 | 암호화여부 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Code |  | string | Y | N | 성공: S / 실패: F |
| Msg |  | string | Y | N | 성공: null / 실패: 작업 처리중 오류가 발생하였습니다 |
| Data |  | DeviceKEEPALIVE_RES | N | N | API가 실제로 전달하려는 데이터 (payload) |
| ▼ DeviceKEEPALIVE_RES |  |  |  |  |  |
|  | Message | string | Y | N | 성공: "saved" |

응답결과 예시 : 정상

{"Code":"S","Msg":null,"Data":{"Message":"saved"}}

응답결과 예시 : 에러

{"Code":"F","Msg":"작업 처리중 오류가 발생하였습니다","Data":null}

2. UpdateDevice485StatusInfo

URL : http://WASURL(WAS IP:PORT)/api/servicename/v1/DMSEvent/UpdateDevice485StatusInfo

HTTP Method : POST

Headers :

| 이름 | 유형 | 값 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| Content-Type | 문자열 | application/json |  |

입력 Params (REQ = UpdateDeviceStatusInfo_REQ) :

| 이름 |  | 유형 | 필수여부 | 암호화여부 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| devicestatus |  | List<DIGET_DEVICESTATUS> | Y | N | 장치 상태 목록 |
| ▼ DIGET_DEVICESTATUS |  |  |  |  |  |
|  | DeviceID | int | Y | N | 디바이스 ID |
|  | Type1 | int (EModel) | N | N | EModel 장치 모델 – 최하단 참고 |
|  | MAC | string | N | N | MAC 주소 |
|  | LockStatus | int | N | N | 잠금 상태 |
|  | ExitButton | int | N | N | 퇴실 버튼 상태 |
|  | CaseStatus | int | N | N | 케이스 상태 |
|  | DoorRunMode | int (EDoorMode) | N | N | EDoorMode 출입 모드. 최하단 참고 |
|  | AlarmStatus | int (EAlarmStatus) | N | N | EalarmStatus. 최하단 참고 |
|  | SetStatus | int (ESetStatus) | N | N | ESetStatus - 최하단 참고 |
|  | Interval | int | N | N | 킵얼라이브 인터벌 |
|  | Version | string | N | N | 펌웨어 버전 |
|  | Build | DateTime | N | N | 빌드 일시 |
|  | ControlStatus | int | N | N | 제어 상태 |
|  | AC | int | N | N | AC 상태 |
|  | DC | int | N | N | DC 상태 |
|  | usedstatusACUReader | bool | N | N | ACU 리더 사용 여부 |
|  | moddate | DateTime? | N | N | 수정 일시 |
|  | Type2 | int? (EModel) | N | N | 보조 모델 타입 (nullable). Emodel – 최하단 참고 |

입력값 예시 :

[

{

"devicestatus": [

{

"DeviceID": 1100000,

"Type1": 65,

"MAC": "0025C2879AE9",

"LockStatus": 0,

"ExitButton": 0,

"CaseStatus": 0,

"DoorRunMode": 0,

"AlarmStatus": 0,

"SetStatus": 0,

"Interval": 60,

"Version": "C7.1.29N",

"Build": "2025-09-09T16:48:23",

"ControlStatus": 0,

"AC": 0,

"DC": 0,

"usedstatusACUReader": false,

"moddate": null,

"Type2": null

},

{

"DeviceID": 1110101,

"Type1": 96,

"MAC": "0025C2879AE9",

"LockStatus": 0,

"ExitButton": 0,

"CaseStatus": 1,

"DoorRunMode": 160,

"AlarmStatus": 0,

"SetStatus": 0,

"Interval": 60,

"Version": "V1.0",

"Build": "2025-09-09T16:48:23",

"ControlStatus": 0,

"AC": 0,

"DC": 0,

"usedstatusACUReader": false,

"moddate": null,

"Type2": null

},

{

"DeviceID": 1111001,

"Type1": 66,

"MAC": "0025C2879AE9",

"LockStatus": 0,

"ExitButton": 0,

"CaseStatus": 1,

"DoorRunMode": 160,

"AlarmStatus": 0,

"SetStatus": 0,

"Interval": 60,

"Version": "V1.0",

"Build": "2025-09-09T16:48:23",

"ControlStatus": 0,

"AC": 0,

"DC": 0,

"usedstatusACUReader": false,

"moddate": null,

"Type2": null

}

]

}

]

출력 Params (RES = HttpAPIResponse<UpdateDeviceStatusInfo_RES>) :

| 이름 |  | 유형 | 필수여부 | 암호화여부 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Code |  | string | Y | N | 성공: S / 실패: F |
| Msg |  | string | Y | N | 성공: null / 실패: 작업 처리중 오류가 발생하였습니다 |
| Data |  | UpdateDeviceStatusInfo_RES | N | N | API가 실제로 전달하려는 데이터 (payload) |
| ▼ UpdateDeviceStatusInfo_RES |  |  |  |  |  |
|  | Message | string | Y | N | 성공: "saved" |

응답결과 예시 : 정상

{"Code":"S","Msg":null,"Data":{"Message":"saved"}}

응답결과 예시 : 에러

{"Code":"F","Msg":"작업 처리중 오류가 발생하였습니다","Data":null}

3. UpdateDeviceStatusInfo

URL : http://WASURL(WAS IP:PORT)/api/servicename/v1/DMSEvent/UpdateDeviceStatusInfo

HTTP Method : POST

Headers :

| 이름 | 유형 | 값 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| Content-Type | 문자열 | application/json |  |

입력 Params (REQ = UpdateDeviceStatusInfo_REQ) :

| 이름 |  | 유형 | 필수여부 | 암호화여부 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| devicestatus |  | List<DIGET_DEVICESTATUS> | Y | N | 장치 상태 목록 |
| ▼ DIGET_DEVICESTATUS |  |  |  |  |  |
|  | DeviceID | int | Y | N | 디바이스 ID |
|  | Type1 | int (EModel) | N | N | EModel 장치 모델. 최하단 참고 |
|  | MAC | string | N | N | MAC 주소 |
|  | LockStatus | int | N | N | 잠금 상태 |
|  | ExitButton | int | N | N | 퇴실 버튼 상태 |
|  | CaseStatus | int | N | N | 케이스 상태 |
|  | DoorRunMode | int (EDoorMode) | N | N | EDoorMode 출입 모드. 최하단 참고 |
|  | AlarmStatus | int (EAlarmStatus) | N | N | EalarmStatus. 최하단 참고 |
|  | SetStatus | int (ESetStatus) | N | N | ESetStatus - 최하단 참고 |
|  | Interval | int | N | N | 킵얼라이브 인터벌 |
|  | Version | string | N | N | 펌웨어 버전 |
|  | Build | DateTime | N | N | 빌드 일시 |
|  | ControlStatus | int | N | N | 제어 상태 |
|  | AC | int | N | N | AC 상태 |
|  | DC | int | N | N | DC 상태 |
|  | usedstatusACUReader | bool | N | N | ACU 리더 사용 여부 |
|  | moddate | DateTime? | N | N | 수정 일시 |
|  | Type2 | int? (EModel) | N | N | 보조 모델 타입 (nullable). Emodel – 최하단 참고 |

입력값 예시 :

[

{

"devicestatus":[

{

"DeviceID":201,

"Type1":35,

"MAC":"0025C287ED12",

"LockStatus":0,

"ExitButton":0,

"CaseStatus":1,

"DoorRunMode":145,

"AlarmStatus":0,

"SetStatus":0,

"Interval":30,

"Version":"V3.7.0",

"Build":"2025-06-25T12:02:27",

"ControlStatus":4,

"AC":0,

"DC":0,

"usedstatusACUReader":false,

"moddate":"2026-06-25T16:33:51.2673348+09:00",

"Type2":0

},

{

"DeviceID":201,

"Type1":35,

"MAC":"0025C287ED12",

"LockStatus":0,

"ExitButton":0,

"CaseStatus":1,

"DoorRunMode":145,

"AlarmStatus":0,

"SetStatus":0,

"Interval":30,

"Version":"V3.7.0",

"Build":"2025-06-25T12:02:27",

"ControlStatus":4,

"AC":0,

"DC":0,

"usedstatusACUReader":false,

"moddate":"2026-06-25T16:33:51.5262492+09:00",

"Type2":0

}

]

}

]

출력 Params (RES = HttpAPIResponse<UpdateDeviceStatusInfo_RES>) :

| 이름 |  | 유형 | 필수여부 | 암호화여부 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Code |  | string | Y | N | 성공: S / 실패: F |
| Msg |  | string | Y | N | 성공: null / 실패: 작업 처리중 오류가 발생하였습니다 |
| Data |  | UpdateDeviceStatusInfo_RES | N | N | API가 실제로 전달하려는 데이터 (payload) |
| ▼ UpdateDeviceStatusInfo_RES |  |  |  |  |  |
|  | Message | string | Y | N | 성공: "saved" |

응답결과 예시 : 정상

{"Code":"S","Msg":null,"Data":{"Message":"saved"}}

응답결과 예시 : 에러

{"Code":"F","Msg":"작업 처리중 오류가 발생하였습니다","Data":null}

4. SetDeviceDisconnected

URL : http://WASURL(WAS IP:PORT)/api/servicename/v1/DMSEvent/SetDeviceDisconnected

HTTP Method : POST

Headers :

| 이름 | 유형 | 값 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| Content-Type | 문자열 | application/json |  |

입력 Params (REQ = SetDeviceDisconnected_REQ) :

| 이름 |  | 유형 | 필수여부 | 암호화여부 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| devicestatus |  | List<DIGET_DEVICESTATUS> | Y | N | 연결 해제 장치 상태 목록 |
| ▼ DIGET_DEVICESTATUS |  |  |  |  |  |
|  | DeviceID | int | Y | N | 디바이스 ID |
|  | Type1 | int (EModel) | N | N | EModel 장치 모델. 최하단 참고 |
|  | MAC | string | N | N | MAC 주소 |
|  | LockStatus | int | N | N | 잠금 상태 |
|  | ExitButton | int | N | N | 퇴실 버튼 상태 |
|  | CaseStatus | int | N | N | 케이스 상태 |
|  | DoorRunMode | int (EDoorMode) | N | N | EDoorMode 출입 모드. 최하단 참고 |
|  | AlarmStatus | int (EAlarmStatus) | N | N | EalarmStatus. 최하단 참고 |
|  | SetStatus | int (ESetStatus) | N | N | ESetStatus - 최하단 참고 |
|  | Interval | int | N | N | 킵얼라이브 인터벌 |
|  | Version | string | N | N | 펌웨어 버전 |
|  | Build | DateTime | N | N | 빌드 일시 |
|  | ControlStatus | int | N | N | 제어 상태 |
|  | AC | int | N | N | AC 상태 |
|  | DC | int | N | N | DC 상태 |
|  | usedstatusACUReader | bool | N | N | ACU 리더 사용 여부 |
|  | moddate | DateTime? | N | N | 수정 일시 |
|  | Type2 | int? (EModel) | N | N | 보조 모델 타입 (nullable). Emodel 최하단 참고 |

입력값 예시 :

[

{

"devicestatus":[

{

"DeviceID":201,

"Type1":35,

"MAC":"0025C287ED12",

"LockStatus":0,

"ExitButton":0,

"CaseStatus":1,

"DoorRunMode":145,

"AlarmStatus":0,

"SetStatus":0,

"Interval":30,

"Version":"V3.7.0",

"Build":"2025-06-25T12:02:27",

"ControlStatus":4,

"AC":0,

"DC":0,

"usedstatusACUReader":false,

"moddate":null,

"Type2":null

}

]

}

]

출력 Params (RES = HttpAPIResponse<SetDeviceDisconnected_RES>) :

| 이름 |  | 유형 | 필수여부 | 암호화여부 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Code |  | string | Y | N | 성공: S / 실패: F |
| Msg |  | string | Y | N | 성공: null / 실패: 작업 처리중 오류가 발생하였습니다 |
| Data |  | SetDeviceDisconnected_RES | N | N | API가 실제로 전달하려는 데이터 (payload) |
| ▼ SetDeviceDisconnected_RES |  |  |  |  |  |
|  | Message | string | Y | N | 성공: "saved" |

응답결과 예시 : 정상

{"Code":"S","Msg":null,"Data":{"Message":"saved"}}

응답결과 예시 : 에러

{"Code":"F","Msg":"작업 처리중 오류가 발생하였습니다","Data":null}

5. SendVerifyResult

URL : http://WASURL(WAS IP:PORT)/api/servicename/v1/DMSEvent/SendVerifyResult

HTTP Method : POST

Headers :

| 이름 | 유형 | 값 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| Content-Type | 문자열 | application/json |  |

입력 Params (REQ = SendVerifyResult_REQ) :

| 이름 |  | 유형 | 필수여부 | 암호화여부 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| verifyinfo |  | List<DIGET_ACCESS> | Y | N | 인증 결과 목록 |
| ▼ DIGET_ACCESS |  |  |  |  |  |
|  | DeviceID | int | Y | N | 디바이스 ID |
|  | EModel | int (EModel) | N | N | EModel 장치 모델. 최하단 참고 |
|  | accessDate | DateTime | N | N | 인증 일시 |
|  | userType | int | N | N | 사용자 유형 |
|  | userID | string | N | N | 사용자 ID |
|  | userName | string | N | N | 사용자 이름 |
|  | authEstimate | int (EAuthEstimate) | N | N | EAuthEstimate 인증 등급- 최하단 참고 |
|  | result | byte | N | N | 인증 결과 코드 |
|  | authMethod | int (EAuthMethod) | N | N | EAuthMethod – 최하단 참고 |
|  | authMode | int (EAuthMode) | N | N | EAuthMode 근태 모드- 최하단 참고 |
|  | AuthMode1 | int (EMealType) | N | N | EMealType - 최하단 참고 |
|  | foodPrice | int? | N | N | 식수 금액 (nullable) |
|  | rfidData | byte[]? | N | N | RFID 데이터 (nullable) |
|  | faceSize | int? | N | N | 얼굴 데이터 크기 (nullable) |
|  | faceData | byte[]? | N | N | 얼굴 이미지 데이터 (nullable) |
|  | note | string? | N | N | 비고 (nullable) |

입력값 예시 :

[

{

"verifyinfo":

[

{

"DeviceID":201,

"EModel":35,

"accessDate":"2026-06-26T08:58:10",

"userType":5,

"userID":"0000000000000000",

"userName":"01234567890123456789",

"authEstimate":0,

"result":0,

"authMethod":0,

"authMode":177,

"AuthMode1":0,

"foodPrice":0,

"rfidData":"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=",

"faceSize":0,

"faceData":"",

"note":""

},

{

"DeviceID":201,

"EModel":35,

"accessDate":"2026-06-26T08:58:12",

"userType":5,

"userID":"0000000000000000",

"userName":"V3.7.0",

"authEstimate":0,

"result":0,

"authMethod":0,

"authMode":176,

"AuthMode1":0,

"foodPrice":0,

"rfidData":"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=",

"faceSize":0,

"faceData":"",

"note":""

}

]

}

]

출력 Params (RES = HttpAPIResponse<SendVerifyResult_RES>) :

| 이름 |  | 유형 | 필수여부 | 암호화여부 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Code |  | string | Y | N | 성공: S / 실패: F |
| Msg |  | string | Y | N | 성공: null / 실패: 작업 처리중 오류가 발생하였습니다 |
| Data |  | SendVerifyResult_RES | N | N | API가 실제로 전달하려는 데이터 (payload) |
| ▼ SendVerifyResult_RES |  |  |  |  |  |
|  | Message | string | Y | N | 성공: "saved" |
|  | SuccessCount | int | N | N | 정상 처리된 인증 결과 수 |

응답결과 예시 : 정상

{"Code":"S","Msg":null,"Data":{"Message":"saved","SuccessCount":0}}

응답결과 예시 : 에러

{"Code":"F","Msg":"작업 처리중 오류가 발생하였습니다","Data":null}

6. SendFirstAlarmEvent

URL : http://WASURL(WAS IP:PORT)/api/servicename/v1/DMSEvent/SendFirstAlarmEvent

HTTP Method : POST

Headers :

| 이름 | 유형 | 값 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| Content-Type | 문자열 | application/json |  |

입력 Params (REQ = List<SendFirstAlarmEvent_REQ>) :

| 이름 | 유형 | 필수여부 | 암호화여부 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| alarmtype | int (EAlarm) | Y | N | EAlarm (Flags) 알람 유형 – 최하단 참고 |
| DeviceID | string | Y | N | 디바이스 ID |

입력값 예시 :

[

{"alarmtype":4,"DeviceID":"1100000"},

{"alarmtype":4,"DeviceID":"1111201"},

{"alarmtype":4,"DeviceID":"1110101"}

]

출력 Params (RES = HttpAPIResponse<SendFirstAlarmEvent_RES>) :

| 이름 |  | 유형 | 필수여부 | 암호화여부 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Code |  | string | Y | N | 성공: S / 실패: F |
| Msg |  | string | Y | N | 성공: null / 실패: 작업 처리중 오류가 발생하였습니다 |
| Data |  | SendFirstAlarmEvent_RES | N | N | API가 실제로 전달하려는 데이터 (payload) |
| ▼ SendFirstAlarmEvent_RES |  |  |  |  |  |
|  | Message | string | Y | N | 성공: "saved" |

응답결과 예시 : 정상

{"Code":"S","Msg":null,"Data":{"Message":"saved"}}

응답결과 예시 : 에러

{"Code":"F","Msg":"작업 처리중 오류가 발생하였습니다","Data":null}

7. NotifyDeviceOperationStatus

URL : http://WASURL(WAS IP:PORT)/api/servicename/v1/DMSEvent/NotifyDeviceOperationStatus

HTTP Method : POST

Headers :

| 이름 | 유형 | 값 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| Content-Type | 문자열 | application/json |  |

입력 Params (REQ = List<NotifyDeviceOperationStatus_REQ>) :

| 이름 | 유형 | 필수여부 | 암호화여부 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DeviceOperationID | string | Y | N | 장치 작업 ID |
| DeviceID | string | N | N | 디바이스 ID (기본값: 빈 문자열) |

입력값 예시 :

[

{

"DeviceOperationID":"719250e8-17c0-4d9e-8168-1badd0d90037",

"DeviceID":"201"

}

]

출력 Params (RES = HttpAPIResponse<NotifyDeviceOperationStatus_RES>) :

| 이름 |  | 유형 | 필수여부 | 암호화여부 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Code |  | string | Y | N | 성공: S / 실패: F |
| Msg |  | string | Y | N | 성공: null / 실패: 작업 처리중 오류가 발생하였습니다 |
| Data |  | NotifyDeviceOperationStatus_RES | N | N | API가 실제로 전달하려는 데이터 (payload) |
| ▼ NotifyDeviceOperationStatus_RES |  |  |  |  |  |
|  | Message | string | Y | N | 성공: "saved" |

응답결과 예시 : 정상

{"Code":"S","Msg":null,"Data":{"Message":"saved"}}

응답결과 예시 : 에러

{"Code":"F","Msg":"작업 처리중 오류가 발생하였습니다","Data":null}

8. NotifyRegUserCompleted

URL : http://WASURL(WAS IP:PORT)/api/servicename/v1/DMSEvent/NotifyRegUserCompleted

HTTP Method : POST

Headers :

| 이름 | 유형 | 값 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| Content-Type | 문자열 | application/json |  |

입력 Params (REQ = NotifyRegUserCompleted_REQ) :

| 이름 | 유형 | 필수여부 | 암호화여부 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dic_Device_UserSent | Dictionary<long,List<string>> | Y | N | 장치 ID -> 등록된 사용자 ID 목록 매핑 |

입력값 예시 :

[

"Dic_Device_UserSent":

{

"201":["0000000000000005","0000000000000006"]

}

]

출력 Params (RES = HttpAPIResponse<NotifyRegUserCompleted_RES>) :

| 이름 |  | 유형 | 필수여부 | 암호화여부 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Code |  | string | Y | N | 성공: S / 실패: F |
| Msg |  | string | Y | N | 성공: null / 실패: 작업 처리중 오류가 발생하였습니다 |
| Data |  | NotifyRegUserCompleted_RES | N | N | API가 실제로 전달하려는 데이터 (payload) |
| ▼ NotifyRegUserCompleted_RES |  |  |  |  |  |
|  | Message | string | Y | N | 성공: "saved" |

응답결과 예시 : 정상

{"Code":"S","Msg":null,"Data":{"Message":"saved"}}

응답결과 예시 : 에러

{"Code":"F","Msg":"작업 처리중 오류가 발생하였습니다","Data":null}

9. NotifyDelUserCompleted

URL : http://WASURL(WAS IP:PORT)/api/servicename/v1/DMSEvent/NotifyDelUserCompleted

HTTP Method : POST

Headers :

| 이름 | 유형 | 값 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| Content-Type | 문자열 | application/json |  |

입력 Params (REQ = NotifyDelUserCompleted_REQ) :

| 이름 | 유형 | 필수여부 | 암호화여부 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dic_Device_UserDeleted | Dictionary<long,List<string>> | Y | N | 장치 ID -> 삭제된 사용자 ID 목록 매핑 |

입력값 예시 :

[

{

"Dic_Device_UserDeleted":

{

"1":["0000000000000001"]

}

}

]

출력 Params (RES = HttpAPIResponse<NotifyDelUserCompleted_RES>) :

| 이름 |  | 유형 | 필수여부 | 암호화여부 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Code |  | string | Y | N | 성공: S / 실패: F |
| Msg |  | string | Y | N | 성공: null / 실패: 작업 처리중 오류가 발생하였습니다 |
| Data |  | NotifyDelUserCompleted_RES | N | N | API가 실제로 전달하려는 데이터 (payload) |
| ▼ NotifyDelUserCompleted_RES |  |  |  |  |  |
|  | Message | string | Y | N | 성공: "saved" |

응답결과 예시 : 정상

{"Code":"S","Msg":null,"Data":{"Message":"saved"}}

응답결과 예시 : 에러

{"Code":"F","Msg":"작업 처리중 오류가 발생하였습니다","Data":null}

10. SendDeviceConfigChangeEvent

URL : http://WASURL(WAS IP:PORT)/api/servicename/v1/DMSEvent/SendDeviceConfigChangeEvent

HTTP Method : POST

Headers :

| 이름 | 유형 | 값 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| Content-Type | 문자열 | application/json |  |

입력 Params (REQ = List<SendDeviceConfigChangeEvent_REQ>) :

| 이름 |  | 유형 | 필수여부 | 암호화여부 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| config |  | MDB_DIGET_DEVICE_CONFIG_STRINGID | Y | N | 디바이스 설정 정보 (MDB_DIGET_DEVICE_CONFIG_STRINGID) |
| DeviceModel |  | int | N | N | 디바이스 모델 코드 |
| CustomModel |  | int? | N | N | 커스텀 모델 코드 (기본값: 0, nullable) |
| ▼ config : MDB_DIGET_DEVICE_CONFIG_STRINGID (MDB_DIGET_DEVICE_CONFIG + MDB_BASE 상속) |  |  |  |  |  |
|  | Id | string | N | N | DB 레코드 ID (string 오버라이드) |
|  | DeviceID | string | N | N | 디바이스 고유 ID (string 오버라이드) |
|  | DeviceName | string | N | N | 디바이스 이름 |
|  | UserLength | int | N | N | 등록된 사용자 수 |
|  | AuthEstimate | int (EAuthEstimate) | N | N | EAuthEstimate 인증 등급 – 최하단 참고 |
|  | RegisterCheck | int | N | N | 등록 확인 여부 |
|  | Time_Policy | int | N | N | 시간 정책 |
|  | RunMode | int (ERunMode) | N | N | ErunMode- 최하단 참고 |
|  | ButtonTable | string | N | N | 버튼 테이블 설정 |
|  | AccessMode | int (EDoorMode) | N | N | EDoorMode 출입 모드. 최하단 참고 |
|  | BioMatching | int | N | N | 생체 매칭 설정 |
|  | DefaultAuthMethod | int (EAuthMethod) | N | N | EAuthMethod – 최하단 참고 |
|  | LogFull_Policy | int | N | N | 로그 꽉 찼을 때 정책 |
|  | Error_type | int (ErrorDisplay) | N | N | ErrorDisplay – 최하단 참고 |
|  | AuthDisplay | int (EAuthDisplay) | N | N | EAuthDisplay – 최하단 참고 |
|  | AuthDisplay_count | int | N | N | 인증 표시 횟수 |
|  | AuthDisplay_use | int | N | N | 인증 표시 사용 여부 |
|  | AuthDisplay_type | int (EAuthDisplayType) | N | N | EAuthDisplayType – 최하단 참고 |
|  | Fp_level | int | N | N | 지문 인식 보안 레벨 |
|  | Face_Type | int | N | N | 얼굴 인식 유형 |
|  | Face_level | int (EFaceLevel) | N | N | EFaceLevel – 최하단 참고 |
|  | IsCall | int | N | N | 인터폰 사용 여부 |
|  | IsPatrol | int | N | N | 순찰 기능 사용 여부 |
|  | IsSpread | int | N | N | 확산 방지 사용 여부 |
|  | PatrolOpen | int | N | N | 순찰 시 문열림 여부 |
|  | Info_Text_Length | int | N | N | 표시 텍스트 최대 길이 (기본값: 20) |
|  | Info_Text | string | N | N | 대기화면 표시 텍스트 |
|  | Info_call | string | N | N | 인터폰 번호 |
|  | Info_call_num | string | N | N | 인터폰 추가 번호 |
|  | Info_call_voice | int | N | N | 인터폰 음성 설정 |
|  | Info_PC_IP | string | N | N | 연동 PC IP 주소 |
|  | Info_Mobile_IP | string | N | N | 연동 모바일 IP 주소 |
|  | Info_VideoPort | int | N | N | 영상 포트 번호 |
|  | Info_AudioPort | int | N | N | 음성 포트 번호 |
|  | CMS_Type | int (ECMS) | N | N | ECMS - 최하단 참고 |
|  | CMS_Console_ID | int | N | N | CMS 콘솔 ID |
|  | CMS_AIPC_Ip | string | N | N | CMS AI PC IP 주소 |
|  | CMS_AIPC_Port | int | N | N | CMS AI PC 포트 번호 |
|  | CMS_AIPC_Id | int | N | N | CMS AI PC ID |
|  | CMS_AIPC_INDEX_Use | int | N | N | CMS AI PC 인덱스 사용 여부 |
|  | CMS_SW_DOMAIN | int | N | N | CMS SW 도메인 |
|  | ReadyDisplayType | int | N | N | 대기화면 표시 유형 |
|  | ManualDisplayChange | int | N | N | 수동 화면 전환 여부 |
|  | ShowPartialResult | int | N | N | 부분 인증 결과 표시 여부 |
|  | Volume_level | int | N | N | 볼륨 레벨 |
|  | Volume_call_level | int | N | N | 인터폰 볼륨 레벨 |
|  | Beep_level | int | N | N | 비프음 레벨 |
|  | TimeFormat | int | N | N | 시간 표시 형식 |
|  | Time_GMT | string | N | N | GMT 시간대 (기본값: 9) |
|  | Input_voice | int | N | N | 입력 음성 안내 여부 |
|  | Visitor_voice | int | N | N | 방문자 음성 안내 여부 |
|  | Run_voice | int | N | N | 동작 음성 안내 여부 |
|  | Language | int | N | N | 언어 설정 |
|  | DTMF | string | N | N | DTMF 설정값 |
|  | Antipass | int | N | N | 안티패스백 설정 |
|  | Created_Date | DateTime | N | N | 생성 일시 (MDB_BASE) |
|  | Modified_Date | DateTime | N | N | 수정 일시 (MDB_BASE) |
|  | Created_By | string | N | N | 생성자 (MDB_BASE) |
|  | Modified_By | string | N | N | 수정자 (MDB_BASE) |
|  | IsActive | bool | N | N | 활성 여부 (MDB_BASE) |
|  | createdate | DateTime | N | N | 생성 일시 보조 (MDB_BASE) |
|  | moddate | DateTime | N | N | 수정 일시 보조 (MDB_BASE) |

입력값 예시 :

[

{

"config":

{

"DeviceID":"201",

"Id":"0",

"DeviceName":"01234567890123456789",

"UserLength":4,

"AuthEstimate":0,

"RegisterCheck":0,

"Time_Policy":2,

"RunMode":16,

"ButtonTable":"333033303330333033303330",

"AccessMode":144,

"BioMatching":0,

"DefaultAuthMethod":2816,

"LogFull_Policy":1,

"Error_type":12,

"AuthDisplay":1,

"AuthDisplay_count":3,

"AuthDisplay_use":0,

"AuthDisplay_type":0,

"Fp_level":3,

"Face_Type":0,

"Face_level":0,

"IsCall":1,

"IsPatrol":0,

"IsSpread":0,

"PatrolOpen":0,

"Info_Text_Length":22,

"Info_Text":"안녕하세요. 안전지킴이 KT텔레캅입니다.",

"Info_call":"1000",

"Info_call_num":"4",

"Info_call_voice":0,

"Info_PC_IP":"192.168.0.99",

"Info_Mobile_IP":"192.168.0.98",

"Info_VideoPort":11142,

"Info_AudioPort":11152,

"CMS_Type":0,

"CMS_Console_ID":1,

"CMS_AIPC_Ip":"192.168.0.100",

"CMS_AIPC_Port":11200,

"CMS_AIPC_Id":0,

"CMS_AIPC_INDEX_Use":0,

"CMS_SW_DOMAIN":0,

"ReadyDisplayType":1,

"ManualDisplayChange":0,

"ShowPartialResult":1,

"Volume_level":3,

"Volume_call_level":7,

"Beep_level":3,

"TimeFormat":0,

"Time_GMT":"900",

"Input_voice":0,

"Visitor_voice":0,

"Run_voice":0,

"Language":0,

"DTMF":"0.0.0.0",

"Antipass":0,

"Created_Date":"2026-06-25T16:33:51.2957894+09:00",

"Modified_Date":"2026-06-25T16:33:51.2957895+09:00",

"Created_By":"server",

"Modified_By":"server",

"IsActive":true,

"createdate":"2026-06-25T16:33:51.2957891+09:00",

"moddate":"2026-06-25T16:33:51.2957892+09:00"

},

"DeviceModel":35,

"CustomModel":0

}

]

출력 Params (RES = HttpAPIResponse<SendDeviceConfigChangeEvent_RES>) :

| 이름 |  | 유형 | 필수여부 | 암호화여부 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Code |  | string | Y | N | 성공: S / 실패: F |
| Msg |  | string | Y | N | 성공: null / 실패: 작업 처리중 오류가 발생하였습니다 |
| Data |  | SendDeviceConfigChangeEvent_RES | N | N | API가 실제로 전달하려는 데이터 (payload) |
| ▼ SendDeviceConfigChangeEvent_RES |  |  |  |  |  |
|  | Message | string | Y | N | 성공: "saved" |

응답결과 예시 : 정상

{"Code":"S","Msg":null,"Data":{"Message":"saved"}}

응답결과 예시 : 에러

{"Code":"F","Msg":"작업 처리중 오류가 발생하였습니다","Data":null}

11. SendDeviceConfig2ChangeEvent

URL : http://WASURL(WAS IP:PORT)/api/servicename/v1/DMSEvent/SendDeviceConfig2ChangeEvent

HTTP Method : POST

Headers :

| 이름 | 유형 | 값 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| Content-Type | 문자열 | application/json |  |

입력 Params (REQ = List<SendDeviceConfig2ChangeEvent_REQ>) :

| 이름 |  | 유형 | 필수여부 | 암호화여부 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| config2 |  | MDB_DIGET_DEVICE_CONFIG2_STRINGID | Y | N | 디바이스 설정2 정보 (MDB_DIGET_DEVICE_CONFIG2_STRINGID) |
| ▼ config2 : MDB_DIGET_DEVICE_CONFIG2_STRINGID (MDB_DIGET_DEVICE_CONFIG2 + MDB_BASE 상속) |  |  |  |  |  |
|  | Id | string | N | N | DB 레코드 ID (string 오버라이드) |
|  | DeviceID | string | N | N | 디바이스 고유 ID (string 오버라이드) |
|  | Domain | int | N | N | 도메인 |
|  | Main_DNS_IP | string | N | N | 주 DNS IP |
|  | Sub_DNS_IP | string | N | N | 보조 DNS IP |
|  | IsKeepOpen | bool | N | N | 상시 개방 사용 여부 |
|  | KeepOpenTime | int | N | N | 상시 개방 시간 |
|  | isForcedOpen | bool | N | N | 강제 개방 사용 여부 |
|  | ForcedOpenTime | int | N | N | 강제 개방 시간 |
|  | IsMuteEmergency | bool | N | N | 비상 음소거 여부 |
|  | SwManualIp | string | N | N | SW 수동 IP |
|  | ServerIpAsta | string | N | N | ASTA 서버 IP |
|  | ServerPortAsta | int | N | N | ASTA 서버 포트 |
|  | UserNoReg | int | N | N | 사용자 번호 등록 여부 |
|  | Created_Date | DateTime | N | N | 생성 일시 (MDB_BASE) |
|  | Modified_Date | DateTime | N | N | 수정 일시 (MDB_BASE) |
|  | Created_By | string | N | N | 생성자 (MDB_BASE) |
|  | Modified_By | string | N | N | 수정자 (MDB_BASE) |
|  | IsActive | bool | N | N | 활성 여부 (MDB_BASE) |
|  | createdate | DateTime | N | N | 생성 일시 보조 (MDB_BASE) |
|  | moddate | DateTime | N | N | 수정 일시 보조 (MDB_BASE) |

입력값 예시 :

[

{

"config2":

{

"DeviceID":"201",

"Id":"0",

"Domain":0,

"Main_DNS_IP":"96.45.45.45",

"Sub_DNS_IP":"168.126.63.2",

"IsKeepOpen":false,

"KeepOpenTime":60,

"isForcedOpen":false,

"ForcedOpenTime":60,

"IsMuteEmergency":false,

"SwManualIp":"192.168.0.100",

"ServerIpAsta":"0.1.1.33",

"ServerPortAsta":8704,

"UserNoReg":0,

"Created_Date":"2026-06-25T16:33:51.458023+09:00",

"Modified_Date":"2026-06-25T16:33:51.4580231+09:00",

"Created_By":"server",

"Modified_By":"server",

"IsActive":true,

"createdate":"2026-06-25T16:33:51.4580227+09:00",

"moddate":"2026-06-25T16:33:51.4580228+09:00"

}

}

]

출력 Params (RES = HttpAPIResponse<SendDeviceConfig2ChangeEvent_RES>) :

| 이름 |  | 유형 | 필수여부 | 암호화여부 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Code |  | string | Y | N | 성공: S / 실패: F |
| Msg |  | string | Y | N | 성공: null / 실패: 작업 처리중 오류가 발생하였습니다 |
| Data |  | SendDeviceConfig2ChangeEvent_RES | N | N | API가 실제로 전달하려는 데이터 (payload) |
| ▼ SendDeviceConfig2ChangeEvent_RES |  |  |  |  |  |
|  | Message | string | Y | N | 성공: "saved" |

응답결과 예시 : 정상

{"Code":"S","Msg":null,"Data":{"Message":"saved"}}

응답결과 예시 : 에러

{"Code":"F","Msg":"작업 처리중 오류가 발생하였습니다","Data":null}

12. SendDeviceHardwareChangeEvent

URL : http://WASURL(WAS IP:PORT)/api/servicename/v1/DMSEvent/SendDeviceHardwareChangeEvent

HTTP Method : POST

Headers :

| 이름 | 유형 | 값 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| Content-Type | 문자열 | application/json |  |

입력 Params (REQ = List<SendDeviceHardwareChangeEvent_REQ>) :

| 이름 |  | 유형 | 필수여부 | 암호화여부 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| hardware |  | MDB_DIGET_DEVICE_HWINFO_STRINGID | Y | N | 디바이스 하드웨어 정보 (MDB_DIGET_DEVICE_HWINFO_STRINGID) |
| ▼ hardware : MDB_DIGET_DEVICE_HWINFO_STRINGID (MDB_DIGET_DEVICE_HWINFO + MDB_BASE 상속) |  |  |  |  |  |
|  | Id | string | N | N | DB 레코드 ID (string 오버라이드) |
|  | DeviceID | string | N | N | 디바이스 고유 ID (string 오버라이드) |
|  | CardType | int | N | N | 카드 타입 |
|  | CardAuth | int | N | N | 카드 인증 방식 |
|  | CardMemoryCount | int | N | N | 카드 메모리 카운트 |
|  | XSector | int | N | N | X 섹터 |
|  | Block | int | N | N | 블록 번호 |
|  | Key | string | N | N | 카드 키 |
|  | AorB | int | N | N | 카드 A/B 구분 |
|  | InputSensor_FS | int | N | N | FS 입력 센서 타입 |
|  | InputSensor_FS_Time | int | N | N | FS 입력 센서 시간 |
|  | InputSensor_EXIT | int | N | N | 퇴실 버튼 입력 센서 타입 |
|  | InputSensor_EXIT_Time | int | N | N | 퇴실 버튼 입력 센서 시간 |
|  | InputSensor_DS | int | N | N | 문 센서 입력 타입 |
|  | InputSensor_DS_Time | int | N | N | 문 센서 입력 시간 |
|  | InputSenser_Lock | int | N | N | 잠금 입력 센서 타입 |
|  | InputSensor_Lock_Time | int | N | N | 잠금 입력 센서 시간 |
|  | InputSensor_Fp_Time | int | N | N | 지문 입력 시간 (기본값: 3) |
|  | InputSensor_Temper | int | N | N | 온도 센서 사용 여부 |
|  | OutputRelay1_Lock | int | N | N | 출력 릴레이1 잠금 타입 |
|  | OutputRelay1_Lock_Time | int | N | N | 출력 릴레이1 잠금 시간 (기본값: 3) |
|  | OutputRelay2_Fire | int | N | N | 출력 릴레이2 화재 타입 |
|  | OutputRelay2_Fire_Time | int | N | N | 출력 릴레이2 화재 시간 (기본값: 3) |
|  | Created_Date | DateTime | N | N | 생성 일시 (MDB_BASE) |
|  | Modified_Date | DateTime | N | N | 수정 일시 (MDB_BASE) |
|  | Created_By | string | N | N | 생성자 (MDB_BASE) |
|  | Modified_By | string | N | N | 수정자 (MDB_BASE) |
|  | IsActive | bool | N | N | 활성 여부 (MDB_BASE) |
|  | createdate | DateTime | N | N | 생성 일시 보조 (MDB_BASE) |
|  | moddate | DateTime | N | N | 수정 일시 보조 (MDB_BASE) |

입력값 예시 :

[

{

"hardware":

{

"DeviceID":"201",

"Id":"0",

"CardType":1,

"CardAuth":0,

"CardMemoryCount":0,

"XSector":0,

"Block":0,

"Key":"0,0,0,0,0,0",

"AorB":0,

"InputSensor_FS":2,

"InputSensor_FS_Time":500,

"InputSensor_EXIT":0,

"InputSensor_EXIT_Time":100,

"InputSensor_DS":2,

"InputSensor_DS_Time":500,

"InputSenser_Lock":2,

"InputSensor_Lock_Time":500,

"InputSensor_Fp_Time":0,

"InputSensor_Temper":1,

"OutputRelay1_Lock":1,

"OutputRelay1_Lock_Time":3000,

"OutputRelay2_Fire":2,

"OutputRelay2_Fire_Time":0,

"Created_Date":"2026-06-25T16:33:51.4821748+09:00",

"Modified_Date":"2026-06-25T16:33:51.4821748+09:00",

"Created_By":"server",

"Modified_By":"server",

"IsActive":true,

"createdate":"2026-06-25T16:33:51.4821747+09:00",

"moddate":"2026-06-25T16:33:51.4821747+09:00"

}

}

]

출력 Params (RES = HttpAPIResponse<SendDeviceHardwareChangeEvent_RES>) :

| 이름 |  | 유형 | 필수여부 | 암호화여부 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Code |  | string | Y | N | 성공: S / 실패: F |
| Msg |  | string | Y | N | 성공: null / 실패: 작업 처리중 오류가 발생하였습니다 |
| Data |  | SendDeviceHardwareChangeEvent_RES | N | N | API가 실제로 전달하려는 데이터 (payload) |
| ▼ SendDeviceHardwareChangeEvent_RES |  |  |  |  |  |
|  | Message | string | Y | N | 성공: "saved" |

응답결과 예시 : 정상

{"Code":"S","Msg":null,"Data":{"Message":"saved"}}

응답결과 예시 : 에러

{"Code":"F","Msg":"작업 처리중 오류가 발생하였습니다","Data":null}

13. SendElevatorDeviceHardwareChangeEvent

URL : http://WASURL(WAS IP:PORT)/api/servicename/v1/DMSEvent/SendElevatorDeviceHardwareChangeEvent

HTTP Method : POST

Headers :

| 이름 | 유형 | 값 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| Content-Type | 문자열 | application/json |  |

입력 Params (REQ = List<SendElevatorDeviceHardwareChangeEvent_REQ>) :

| 이름 |  |  | 유형 | 필수여부 | 암호화여부 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| elevhardware |  |  | MDB_DIGET_DEVICE_ELEV_HWINFO | Y | N | 엘리베이터 하드웨어 정보 (MDB_DIGET_DEVICE_ELEV_HWINFO) |
| ▼ elevhardware : MDB_DIGET_DEVICE_ELEV_HWINFO |  |  |  |  |  |  |
|  | DeviceID |  | string | N | N | 디바이스 고유 ID |
|  | DeviceName |  | string | N | N | 디바이스 이름 |
|  | CardType |  | int | N | N | 카드 타입 |
|  | CardAuth |  | int | N | N | 카드 인증 방식 |
|  | CardMemoryCount |  | int | N | N | 카드 메모리 카운트 |
|  | XSector |  | int | N | N | X 섹터 |
|  | Block |  | int | N | N | 블록 번호 |
|  | Key |  | string | N | N | 카드 키 |
|  | AorB |  | int | N | N | 카드 A/B 구분 |
|  | InputSensor_FS |  | int | N | N | FS 입력 센서 타입 |
|  | InputSensor_FS_Time |  | int | N | N | FS 입력 센서 시간 |
|  | InputSensor_EXIT |  | int | N | N | 퇴실 버튼 입력 센서 타입 |
|  | InputSensor_EXIT_Time |  | int | N | N | 퇴실 버튼 입력 센서 시간 |
|  | InputSensor_DS |  | int | N | N | 문 센서 입력 타입 (기본값: 2) |
|  | InputSensor_DS_Time |  | int | N | N | 문 센서 입력 시간 (기본값: 3) |
|  | InputSenser_Lock |  | int | N | N | 잠금 입력 센서 타입 (기본값: 2) |
|  | InputSensor_Lock_Time |  | int | N | N | 잠금 입력 센서 시간 (기본값: 3) |
|  | InputSensor_Fp_Time |  | int | N | N | 지문 입력 시간 (기본값: 3) |
|  | InputSensor_Temper |  | int | N | N | 온도 센서 사용 여부 |
|  | OutputRelay1_Lock |  | int | N | N | 출력 릴레이1 잠금 타입 |
|  | OutputRelay1_Lock_Time |  | int | N | N | 출력 릴레이1 잠금 시간 (기본값: 3) |
|  | OutputRelay2_Fire |  | int | N | N | 출력 릴레이2 화재 타입 |
|  | OutputRelay2_Fire_Time |  | int | N | N | 출력 릴레이2 화재 시간 (기본값: 3) |
|  | ELEVLocks |  | List<DIGET_ELEV_LOCK> | N | N | 엘리베이터 잠금 목록 |
| ▼ ELEVLocks : DIGET_ELEV_LOCK |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LockID | int | N | N | 잠금 ID |
|  |  | useYN | int | N | N | 사용 여부 (기본값: 1) |
|  |  | DeviceName | string | N | N | 장치 이름 |
|  |  | OutputRelay1 | int (EInputSensor) | N | N | EInputSensor - 최하단 참고 |
|  |  | OutputRelay1_Time | int | N | N | 출력 릴레이1 시간 |
|  |  | accessMode | int (EAccessMode) | N | N | EAccessMode - 최하단 참고 |

입력값 예시 :

[

{ "elevhardware": {

"DeviceID": "", "ELEVLocks": [{ "LockID": 0, ... }]

} }

]

출력 Params (RES = HttpAPIResponse<SendElevatorDeviceHardwareChangeEvent_RES>) :

| 이름 |  | 유형 | 필수여부 | 암호화여부 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Code |  | string | Y | N | 성공: S / 실패: F |
| Msg |  | string | Y | N | 성공: null / 실패: 작업 처리중 오류가 발생하였습니다 |
| Data |  | SendElevatorDeviceHardwareChangeEvent_RES | N | N | API가 실제로 전달하려는 데이터 (payload) |
| ▼ SendElevatorDeviceHardwareChangeEvent_RES |  |  |  |  |  |
|  | Message | string | Y | N | 성공: "saved" |

응답결과 예시 : 정상

{"Code":"S","Msg":null,"Data":{"Message":"saved"}}

응답결과 예시 : 에러

{"Code":"F","Msg":"작업 처리중 오류가 발생하였습니다","Data":null}

14. SendDeviceACUHWInfoChangeEvent

URL : http://WASURL(WAS IP:PORT)/api/servicename/v1/DMSEvent/SendDeviceACUHWInfoChangeEvent

HTTP Method : POST

Headers :

| 이름 | 유형 | 값 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| Content-Type | 문자열 | application/json |  |

입력 Params (REQ = List<SendDeviceACUHWInfoChangeEvent_REQ>) :

| 이름 |  |  | 유형 | 필수여부 | 암호화여부 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| acuhwinfo |  |  | MDB_DIGET_DEVICE_ACU_HWINFO | Y | N | ACU 하드웨어 정보 (MDB_DIGET_DEVICE_ACU_HWINFO) |
| DeviceModel |  |  | int | N | N | 디바이스 모델 코드 |
| ▼ acuhwinfo : MDB_DIGET_DEVICE_ACU_HWINFO |  |  |  |  |  |  |
|  | DeviceID |  | string | N | N | 디바이스 고유 ID |
|  | DeviceName |  | string | N | N | 디바이스 이름 |
|  | ReaderCount |  | int | N | N | 리더 수 (기본값: 0) |
|  | SWPCIP |  | string | N | N | SW PC IP (기본값: 0.0.0.0) |
|  | SWPCPort |  | int | N | N | SW PC 포트 |
|  | IsUseSHALock |  | List<bool> | N | N | SHA 잠금 사용 여부 목록 (2개) |
|  | IsUseZone |  | List<bool> | N | N | 존 사용 여부 목록 (4개) |
|  | ZoneName |  | List<string> | N | N | 존 이름 목록 (4개) |
|  | ZoneType |  | List<byte> | N | N | 존 유형 목록 (4개) |
|  | ZoneSetTime |  | List<ushort> | N | N | 존 설정 시간 목록 (4개) |
|  | ZoneClearTime |  | List<ushort> | N | N | 존 해제 시간 목록 (4개) |
|  | MaxReaderCount |  | byte | N | N | 최대 리더 수 (기본값: 10) |
|  | DeviceUsedStatus |  | List<bool> | N | N | 장치 사용 상태 목록 (10개) |
|  | SHLCount |  | byte | N | N | SHL 수 |
|  | SHL_LIST |  | List<MDB_DIGET_DEVICE_ACU_SHL> | N | N | SHL 목록 |
| ▼ SHL_LIST : MDB_DIGET_DEVICE_ACU_SHL (MDB_BASE 상속) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SHL_485_Line | bool | N | N | 485 라인 사용 여부 (기본값: true) |
|  |  | SHL_LockUsedStatus | List<byte> | N | N | 잠금 사용 상태 목록 (4byte) |
|  |  | ZoneL_UsedStatus | List<byte> | N | N | 존 사용 상태 목록 (8byte) |
|  |  | ZoneL_Name | List<string> | N | N | 존 이름 목록 (8개) |
|  |  | ZoneL_Type | List<byte> | N | N | 존 유형 목록 (8byte) |
|  |  | ZoneL_SetTime | List<ushort> | N | N | 존 설정 시간 목록 (8개) |
|  |  | ZoneL_ClearTime | List<ushort> | N | N | 존 해제 시간 목록 (8개) |
|  |  | Id | BigInteger | N | N | DB 레코드 ID (MDB_BASE) |
|  |  | Created_Date | DateTime | N | N | 생성 일시 (MDB_BASE) |
|  |  | Modified_Date | DateTime | N | N | 수정 일시 (MDB_BASE) |
|  |  | Created_By | string | N | N | 생성자 (MDB_BASE) |
|  |  | Modified_By | string | N | N | 수정자 (MDB_BASE) |
|  |  | IsActive | bool | N | N | 활성 여부 (MDB_BASE) |
|  |  | createdate | DateTime | N | N | 생성 일시 보조 (MDB_BASE) |
|  |  | moddate | DateTime | N | N | 수정 일시 보조 (MDB_BASE) |

입력값 예시 :

[

{

"acuhwinfo":

{

"DeviceID":"1100000",

"DeviceName":"에이시유100",

"ReaderCount":3,

"SWPCIP":"0.0.0.0",

"SWPCPort":0,

"IsUseSHALock":[true,true,true,true,true,true,true,true,true,true],

"IsUseZone":[true,false,false,false,false,false,false,false,false,false,false,false,false,false,false,false,false,false,false,false],

"ZoneName":["HWCA Zone1","HWCA Zone22","",""," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "],

"ZoneType":[1,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1],

"ZoneSetTime":[0,0,30,30,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],

"ZoneClearTime":[0,0,30,30,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],

"MaxReaderCount":10,

"DeviceUsedStatus":[true,false,false,false,true,false,true,false,false,false],

"SHLCount":0,

"SHL_LIST":[]

},

"DeviceModel":65

}

]

출력 Params (RES = HttpAPIResponse<SendDeviceACUHWInfoChangeEvent_RES>) :

| 이름 |  | 유형 | 필수여부 | 암호화여부 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Code |  | string | Y | N | 성공: S / 실패: F |
| Msg |  | string | Y | N | 성공: null / 실패: 작업 처리중 오류가 발생하였습니다 |
| Data |  | SendDeviceACUHWInfoChangeEvent_RES | N | N | API가 실제로 전달하려는 데이터 (payload) |
| ▼ SendDeviceACUHWInfoChangeEvent_RES |  |  |  |  |  |
|  | Message | string | Y | N | 성공: "saved" |

응답결과 예시 : 정상

{"Code":"S","Msg":null,"Data":{"Message":"saved"}}

응답결과 예시 : 에러

{"Code":"F","Msg":"작업 처리중 오류가 발생하였습니다","Data":null}

15. SendDeviceACUFamilyInfoChangeEvent

URL : http://WASURL(WAS IP:PORT)/api/servicename/v1/DMSEvent/SendDeviceACUFamilyInfoChangeEvent

HTTP Method : POST

Headers :

| 이름 | 유형 | 값 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| Content-Type | 문자열 | application/json |  |

입력 Params (REQ = List<SendDeviceACUFamilyInfoChangeEvent_REQ>) :

| 이름 | 유형 | 필수여부 | 암호화여부 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DeviceID | string | Y | N | 디바이스 ID |
| LinkedLockIDList | List<string> | N | N | 연결된 잠금 ID 목록 |
| LinkedZoneIDList | List<string> | N | N | 연결된 존 ID 목록 |

입력값 예시 :

[

{

"DeviceID":"1111001",

"LinkedLockIDList":[],

"LinkedZoneIDList":[]

},

{

"DeviceID":"1111002",

"LinkedLockIDList":[],

"LinkedZoneIDList":[]

},

{

"DeviceID":"1110101",

"LinkedLockIDList":["1111001"],

"LinkedZoneIDList":[]

}

]

출력 Params (RES = HttpAPIResponse<SendDeviceACUFamilyInfoChangeEvent_RES>) :

| 이름 |  | 유형 | 필수여부 | 암호화여부 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Code |  | string | Y | N | 성공: S / 실패: F |
| Msg |  | string | Y | N | 성공: null / 실패: 작업 처리중 오류가 발생하였습니다 |
| Data |  | SendDeviceACUFamilyInfoChangeEvent_RES | N | N | API가 실제로 전달하려는 데이터 (payload) |
| ▼ SendDeviceACUFamilyInfoChangeEvent_RES |  |  |  |  |  |
|  | Message | string | Y | N | 성공: "saved" |

응답결과 예시 : 정상

{"Code":"S","Msg":null,"Data":{"Message":"saved"}}

응답결과 예시 : 에러

{"Code":"F","Msg":"작업 처리중 오류가 발생하였습니다","Data":null}

16. SendDeviceNetworkChangeEvent

URL : http://WASURL(WAS IP:PORT)/api/servicename/v1/DMSEvent/SendDeviceNetworkChangeEvent

HTTP Method : POST

Headers :

| 이름 | 유형 | 값 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| Content-Type | 문자열 | application/json |  |

입력 Params (REQ = List<SendDeviceNetworkChangeEvent_REQ>) :

| 이름 |  | 유형 | 필수여부 | 암호화여부 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| network |  | MDB_DIGET_DEVICE_NETWORK_STRINGID | N | N | 네트워크 설정 (MDB_DIGET_DEVICE_NETWORK_STRINGID) |
| ▼ network : MDB_DIGET_DEVICE_NETWORK_STRINGID (MDB_DIGET_DEVICE_NETWORK + MDB_BASE 상속) |  |  |  |  |  |
|  | Id | string | N | N | DB 레코드 ID (string 오버라이드) |
|  | DeviceID | string | N | N | 디바이스 고유 ID (string 오버라이드) |
|  | MAC | string | N | N | MAC 주소 |
|  | DHCP | string | N | N | DHCP 사용 여부 |
|  | IP | string | N | N | IP 주소 |
|  | Gateway | string | N | N | 게이트웨이 |
|  | Subnet | string | N | N | 서브넷 마스크 |
|  | ServerIP | string | N | N | 서버 IP |
|  | ServerPort | int | N | N | 서버 포트 |
|  | Created_Date | DateTime | N | N | 생성 일시 (MDB_BASE) |
|  | Modified_Date | DateTime | N | N | 수정 일시 (MDB_BASE) |
|  | Created_By | string | N | N | 생성자 (MDB_BASE) |
|  | Modified_By | string | N | N | 수정자 (MDB_BASE) |
|  | IsActive | bool | N | N | 활성 여부 (MDB_BASE) |
|  | createdate | DateTime | N | N | 생성 일시 보조 (MDB_BASE) |
|  | moddate | DateTime | N | N | 수정 일시 보조 (MDB_BASE) |

입력값 예시 :

[

{

"network":

{

"DeviceID":"201",

"Id":"0",

"MAC":"0025C287ED12",

"DHCP":"false",

"IP":"192.168.0.141",

"Gateway":"192.168.0.1",

"Subnet":"255.255.255.0",

"ServerIP":"192.168.0.93",

"ServerPort":7010,

"Created_Date":"2026-06-26T09:53:51.5838744+09:00",

"Modified_Date":"2026-06-26T09:53:51.5838745+09:00",

"Created_By":"server",

"Modified_By":"server",

"IsActive":true,

"createdate":"2026-06-26T09:53:51.5838742+09:00",

"moddate":"2026-06-26T09:53:51.5838743+09:00"

}

}

]

출력 Params (RES = HttpAPIResponse<SendDeviceNetworkChangeEvent_RES>) :

| 이름 |  | 유형 | 필수여부 | 암호화여부 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Code |  | string | Y | N | 성공: S / 실패: F |
| Msg |  | string | Y | N | 성공: null / 실패: 작업 처리중 오류가 발생하였습니다 |
| Data |  | SendDeviceNetworkChangeEvent_RES | N | N | API가 실제로 전달하려는 데이터 (payload) |
| ▼ SendDeviceNetworkChangeEvent_RES |  |  |  |  |  |
|  | Message | string | Y | N | 성공: "saved" |

응답결과 예시 : 정상

{"Code":"S","Msg":null,"Data":{"Message":"saved"}}

응답결과 예시 : 에러

{"Code":"F","Msg":"작업 처리중 오류가 발생하였습니다","Data":null}

17. SendDeviceScheduleChangeEvent

URL : http://WASURL(WAS IP:PORT)/api/servicename/v1/DMSEvent/SendDeviceScheduleChangeEvent

HTTP Method : POST

Headers :

| 이름 | 유형 | 값 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| Content-Type | 문자열 | application/json |  |

입력 Params (REQ = List<SendDeviceScheduleChangeEvent_REQ>) :

| 이름 |  | 유형 | 필수여부 | 암호화여부 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| schedule |  | MDB_DIGET_DEVICE_SCHEDULE_STRINGID | Y | N | 스케줄 정보 (MDB_DIGET_DEVICE_SCHEDULE_STRINGID) |
| ▼ schedule : MDB_DIGET_DEVICE_SCHEDULE_STRINGID (MDB_DIGET_DEVICE_SCHEDULE + MDB_BASE 상속) |  |  |  |  |  |
|  | Id | string | N | N | DB 레코드 ID (string 오버라이드) |
|  | DeviceID | string | N | N | 디바이스 고유 ID (string 오버라이드) |
|  | Schedule_name | string | N | N | 스케줄 이름 |
|  | IsLeapYear | bool | N | N | 윤년 여부 (기본값: false) |
|  | ScheduleData | byte[] | N | N | 스케줄 데이터 |
|  | ScheduleType | byte (ESetTimetable) | N | N | ESetTimetable - 최하단 참고 |
|  | ValidTimeStart | DateTime | N | N | 유효 시작 시간 (기본값: DateTime.MinValue) |
|  | ValidTimeEnd | DateTime | N | N | 유효 종료 시간 (기본값: DateTime.MaxValue) |
|  | Created_Date | DateTime | N | N | 생성 일시 (MDB_BASE) |
|  | Modified_Date | DateTime | N | N | 수정 일시 (MDB_BASE) |
|  | Created_By | string | N | N | 생성자 (MDB_BASE) |
|  | Modified_By | string | N | N | 수정자 (MDB_BASE) |
|  | IsActive | bool | N | N | 활성 여부 (MDB_BASE) |
|  | createdate | DateTime | N | N | 생성 일시 보조 (MDB_BASE) |
|  | moddate | DateTime | N | N | 수정 일시 보조 (MDB_BASE) |

입력값 예시 :

[

{

"schedule":

{

"DeviceID":"201",

"Id":"0",

"Schedule_name":"",

"IsLeapYear":false,

"ScheduleData":"BBJWhEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==",

"ScheduleType":4,

"ValidTimeStart":"0001-01-01T00:00:00",

"ValidTimeEnd":"9999-12-31T23:59:59.9999999",

"Created_Date":"2026-06-25T16:33:51.5081704+09:00",

"Modified_Date":"2026-06-25T16:33:51.5081705+09:00",

"Created_By":"",

"Modified_By":"",

"IsActive":true,

"createdate":"2026-06-25T16:33:51.5081699+09:00",

"moddate":"2026-06-25T16:33:51.50817+09:00"

}

}

]

출력 Params (RES = HttpAPIResponse<SendDeviceScheduleChangeEvent_RES>) :

| 이름 |  | 유형 | 필수여부 | 암호화여부 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Code |  | string | Y | N | 성공: S / 실패: F |
| Msg |  | string | Y | N | 성공: null / 실패: 작업 처리중 오류가 발생하였습니다 |
| Data |  | SendDeviceScheduleChangeEvent_RES | N | N | API가 실제로 전달하려는 데이터 (payload) |
| ▼ SendDeviceScheduleChangeEvent_RES |  |  |  |  |  |
|  | Message | string | Y | N | 성공: "saved" |

응답결과 예시 : 정상

{"Code":"S","Msg":null,"Data":{"Message":"saved"}}

응답결과 예시 : 에러

{"Code":"F","Msg":"작업 처리중 오류가 발생하였습니다","Data":null}

18. SendDeviceAttOptionChangeEvent

URL : http://WASURL(WAS IP:PORT)/api/servicename/v1/DMSEvent/SendDeviceAttOptionChangeEvent

HTTP Method : POST

Headers :

| 이름 | 유형 | 값 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| Content-Type | 문자열 | application/json |  |

입력 Params (REQ = List<SendDeviceAttOptionChangeEvent_REQ>) :

| 이름 |  | 유형 | 필수여부 | 암호화여부 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| attendance |  | DigetAttendanceInfo | Y | N | 근태 옵션 정보 (DIGET_DEVICE_ATT : ConfigurationElement) |
| ▼ attendance : DigetAttendanceInfo 고유 필드 |  |  |  |  |  |
|  | DeviceID | int | N | N | 디바이스 ID (기본값: 1) |
|  | attWorkInStart | DateTime | N | N | 출근 시작 시간 (기본값: 06:00) |
|  | attWorkInEnd | DateTime | N | N | 출근 종료 시간 (기본값: 09:00) |
|  | attWorkOutStart | DateTime | N | N | 퇴근 시작 시간 (기본값: 18:00) |
|  | attWorkOutEnd | DateTime | N | N | 퇴근 종료 시간 (기본값: 20:00) |
|  | attRepeat | ushort | N | N | 근태 반복 설정 (기본값: 10) |
|  | attType | byte | N | N | EATT NORMAL=0, REPEAT=1, INOUT=2, IN=3, OUT=4 |
|  | deviceModel | int (EModel) | N | N | EModel 장치 모델. Emodel 최하단 참고 |

입력값 예시 :

[

{

"attendance":

{

"DeviceID":1,

"attWorkInStart":"1900-01-01T06:00:00",

"attWorkInEnd":"1900-01-01T09:00:00",

"attWorkOutStart":"1900-01-01T18:00:00",

"attWorkOutEnd":"1900-01-01T20:00:00",

"attRepeat":10,

"attType":0,

"deviceModel":41

}

}

]

출력 Params (RES = HttpAPIResponse<SendDeviceAttOptionChangeEvent_RES>) :

| 이름 |  | 유형 | 필수여부 | 암호화여부 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Code |  | string | Y | N | 성공: S / 실패: F |
| Msg |  | string | Y | N | 성공: null / 실패: 작업 처리중 오류가 발생하였습니다 |
| Data |  | SendDeviceAttOptionChangeEvent_RES | N | N | API가 실제로 전달하려는 데이터 (payload) |
| ▼ SendDeviceAttOptionChangeEvent_RES |  |  |  |  |  |
|  | Message | string | Y | N | 성공: "saved" |

응답결과 예시 : 정상

{"Code":"S","Msg":null,"Data":{"Message":"saved"}}

응답결과 예시 : 에러

{"Code":"F","Msg":"작업 처리중 오류가 발생하였습니다","Data":null}

19. SendDeviceUserSavedEvent

URL : http://WASURL(WAS IP:PORT)/api/servicename/v1/DMSEvent/SendDeviceUserSavedEvent

HTTP Method : POST

Headers :

| 이름 | 유형 | 값 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| Content-Type | 문자열 | application/json |  |

입력 Params (REQ = SendDeviceUserSavedEvent_REQ) :

| 이름 |  | 유형 | 필수여부 | 암호화여부 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| userinfo |  | GetAllUserResult | Y | N | 저장된 사용자 정보 (GetAllUserResult) |
| ▼ userinfo : GetAllUserResult |  |  |  |  |  |
|  | UserType | int | N | N | 사용자 유형 |
|  | UserID | string | N | N | 사용자 ID |
|  | UserName | string | N | N | 사용자 이름 |
|  | UserNumber | string? | N | N | 사용자 번호 (nullable) |
|  | Cardno1 | string | N | N | 카드번호 1 |
|  | Cardno2 | string? | N | N | 카드번호 2 (nullable) |
|  | UserSchedule | string | N | N | 사용자 스케줄 |
|  | SetPermit | string | N | N | 경비 허가 여부 |
|  | DeptID | string? | N | N | 부서 ID (nullable) |
|  | StartDate | DateTime | N | N | 유효 시작일 |
|  | EndDate | DateTime | N | N | 유효 종료일 |
|  | CardKind | string | N | N | 카드 종류 |
|  | FP1 | string | N | N | 지문 데이터 1 (Base64) |
|  | FP2 | string | N | N | 지문 데이터 2 (Base64) |
|  | Iris1 | string | N | N | 홍채 데이터 1 (Base64) |
|  | Iris2 | string | N | N | 홍채 데이터 2 (Base64) |
|  | PW | string? | N | N | 비밀번호 (nullable) |

입력값 예시 :

[

{"userinfo":

{

"UserType":0,

"UserID":"0000000000000002",

"UserName":"사용자0000000000000002",

"UserNumber":"7888",

"Cardno1":"",

"Cardno2":"",

"UserSchedule":"4",

"SetPermit":"1",

"DeptID":"1",

"StartDate":"1970-01-01T09:00:00",

"EndDate":"2037-12-31T18:00:00",

"CardKind":"RF_PW_FP",

"FP1":"",

"FP2":"",

"Iris1":"",

"Iris2":"",

"PW":"0001"

}

}

]

출력 Params (RES = HttpAPIResponse<SendDeviceUserSavedEvent_RES>) :

| 이름 |  | 유형 | 필수여부 | 암호화여부 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Code |  | string | Y | N | 성공: S / 실패: F |
| Msg |  | string | Y | N | 성공: null / 실패: 작업 처리중 오류가 발생하였습니다 |
| Data |  | SendDeviceUserSavedEvent_RES | N | N | API가 실제로 전달하려는 데이터 (payload) |
| ▼ SendDeviceUserSavedEvent_RES |  |  |  |  |  |
|  | Message | string | Y | N | 성공: "saved" |

응답결과 예시 : 정상

{"Code":"S","Msg":null,"Data":{"Message":"saved"}}

응답결과 예시 : 에러

{"Code":"F","Msg":"작업 처리중 오류가 발생하였습니다","Data":null}

============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

# enum 값들

public enum EModel

{

IF1000 = 0x21,

IF2000 = 0x22,

IF3000 = 0x23,

IR2000B = 0x24,//QR

IF1100 = 0x25,

IR3000B = 0x26,

IR2100B = 0x29, //41

IR2100T = 0x2A, //42

IR3100B = 0x2B, //43

IR3100T = 0x2C, //44

IR2200B = 0x2E,

IR2200BT = 0x30, // 48 by ckkim (20250519) 중앙대 - 이현수 수석님 요청으로 신규모델 추가.

FA1 = 0x35,//N-FACE얼굴리더

FF1 = 0x36,//N-FACE얼굴리더

FF2 = 0x37,//N-FACE얼굴리더

IF2100 = 0x38,//56 by ckkim (20250707) 품질팀 요청으로 추가

IF3100 = 0x39,

IF2000M = 0x3A, // KTTBMT 신규장비.  -- 20260123 품질팀 요청으로 추가

AF2100 = 0x3B, // KTTBMT 신규장비.  -- 20260123 품질팀 요청으로 추가

IR2000 = 0x3C, //에스택향 신규장비.  -- 20260318 품질팀 요청으로 추가

ACU100 = 0x41,

ACU110 = 0x71,//ASTA용

ACU200 = 0x91,

ACU210 = 0x92,//교보생명용. 웹다이제

ACU200N = 0x93,//147 한화오션,경해제용,acu100프로토콜,존4개

LockACU = 0x42,

LockLCU = 0x43,

ZoneACU = 0x44,

ZoneLCU = 0x45,

LCU = 0X5F, //MCS64의 LCU //95

OTR600A = 0X60, //acu리더통합모델,

OTR620 = 0X62, //단독만

UNKNOWN = 0X00,

IPG200S = 0X67,//단독,ipb200bs와 동일

IPG200T = 0X68,//acu200밑, 단독으로 가능(ipg200S와 동일+ble추가)

IPG200K = 0x69,//mcs64밑 //105

IPG210BS = 0X6A, //단독  //106

FAMILY = 0X65,

ELEVATOR = 0xEA,

ROOM = 0x05,

MCS64 = 0x80,//아주대용

MCS_64 = 0x81,//출입/방범

MCS64A_MAIN = 0x8A,// 아주대병동 인터락

MCS64A_SUB = 0x8B,

EF_45NC = 0xA1,//cmi tech홍채리더(161)

S_ZON100 = 0X82, //장충동

S_ZON100_SENSOR = 0X83,

}

==============================================================================================================================================================

public enum EDoorMode

{

OPEN_DOORCLOSE = 0x10,          //개방닫기

OPEN_DOOROPEN = 0x11,           //개방열기

CLOSE_DOORCLOSE = 0x20,         //폐쇄닫기

CLOSE_DOOROPEN = 0x21,          //폐쇄열기

OUTOPEN_DOORCLOSE = 0x70,       //임시개방닫기

OUTOPEN_DOOROPEN = 0x71,        //임시개방열기

OUTCLOSE_DOORCLOSE = 0x80,      //임시폐쇄닫기

OUTCLOSE_DOOROPEN = 0x81,       //임시폐쇄열기

OUTRUN_DOORCLOSE = 0x90,        //임시운영문닫기

OUTRUN_DOOROPEN = 0x91,         //임시운영문열기

RUN_DOORCLOSE = 0xA0,           //운영문닫기

RUN_DOOROPEN = 0xA1,            //운영문열기

RUN_FORCEDOPEN = 0xA2,            //강제문열림

RUN_KEEPOPEN = 0xA3,            //장시간문열림

OUTMEAL_DOORCLOSE = 0xB0,       //임시식수인증문닫기

OUTMEAL_DOOROPEN = 0xB1,        //임시식수인증문열기

NONE = 0x00,

}

==============================================================================================================================================================

public enum EAlarmStatus

{

NORMAL = 0x00,

FIRE = 0x02,

GAS = 0x04,

TRESPASS = 0x08,

CASE = 0x10,

FORCEDOPEN=0x20,

KEEPOPEN=0x40

}

==============================================================================================================================================================

public enum EAuthEstimate

{

[Display(Name = "장치")]

Reder = 0x00,

[Display(Name = "주장치")]

CMS = 0x01,

[Display(Name = "관리SW")]//서버인증

SW = 0x02,

[Display(Name = "ACU인증")]

ACU = 0x03,

[Display(Name = "주장치&장치")]

CMSReader = 0x11,

[Display(Name = "관리SW&장치")] //서버+리더

SWReader = 0x12,

[Display(Name = "장치&주장치")]

ReaderCMS = 0x21,

[Display(Name = "장치&관리SW")] //리더+서버

ReaderSW = 0x22

}

==============================================================================================================================================================

public enum EAuthMethod

{

NONE = -1,       //1024

//프로토콜과 맞춰야함

[Display(Name = "없음")]

NO = 0x00,       //1024

[Display(Name = "ID")]

ID = 0x00000400,       //1024

[Display(Name = "카드")]

RF = 0x00000100,        //256

[Display(Name = "지문")]

FP = 0x00000200,        //512

//[Display(Name = "QR")]//또는 홍채

//QR = 0x00000002,        //2

[Display(Name = "IRIS")]// 20260616 - 품질팀 요청으로 QR -> 홍채로 변경.

IRIS = 0x00000002,        //2

[Display(Name = "비밀번호")]

PW = 0x00000800,        //2048

[Display(Name = "얼굴")]

FACE = 0x00001000,      //4096

[Display(Name = "모바일")]

MOBILE = 0x00000010,        //16

[Display(Name = "카드&지문")]

RF_FP = 0x00002000,     //8192

[Display(Name = "카드&비번&지문")]

RF_PW_FP = 0x00000B00,        //2816

[Display(Name = "카드&비번&지문&QR")]

RF_PW_FP_QR = 0x00000B02,        //2818

[Display(Name = "카드&비밀번호")]

RF_PW = 0x00008000,     //32768

[Display(Name = "카드&얼굴")]

RF_FACE = 0x00000001,   //1

[Display(Name = "지문&비밀번호")]

FP_PW = 0x00000004,     //4

[Display(Name = "지문&얼굴")]

FP_FACE = 0x00000008,   //8

[Display(Name = "비밀번호&얼굴")]

PW_FACE = 0x00000040,   //64

[Display(Name = "카드&카드")]

RF_RF = 0x00000080,     //128

[Display(Name = "ID&지문")]

ID_FP = 0x00004000,     //16384

[Display(Name = "ID&비밀번호")]

ID_PW = 0x00000020,     //32

[Display(Name = "홍채&카드")]

IRIS_RF = 0x00008001,   //32769

}

==============================================================================================================================================================

public enum EAuthMode

{

[Display(Name = "사용안함")]

NONE = 0x50,

[Display(Name = "출입")]

ACCESS = 0x51,

[Display(Name = "출근")]

ON = 0x52,

[Display(Name = "퇴근")]

OFF = 0x53,

[Display(Name = "외출")]

OUT = 0x54,

[Display(Name = "복귀")]

IN = 0x55,

[Display(Name = "안내")]

INFO = 0x56,

[Display(Name = "내선")]

INLINE = 0x57,

[Display(Name = "연장")]

OVER = 0x58,

[Display(Name = "특근")]

SPECIAL = 0x59,

[Display(Name = "경계")]

GUARD = 0x5A,

[Display(Name = "해제")]

REALEASE = 0x5B,

[Display(Name = "순찰")]

PATROL = 0x5C,

[Display(Name = "재중재택")]

HOMEGUARD = 0x5D,

[Display(Name = "부분경계")]

PARTGUARD = 0x5E,

[Display(Name = "환경설정")]

ENVIRONMENT = 0x5F,

[Display(Name = "메뉴1")]

MENU1 = 0x60,

[Display(Name = "메뉴2")]

MENU2 = 0x61,

[Display(Name = "메뉴3")]

MENU3 = 0x62,

[Display(Name = "메뉴4")]

MENU4 = 0x63,

[Display(Name = "메뉴5")]

MENU5 = 0x64,

[Display(Name = "메뉴6")]

MENU6 = 0x65,

[Display(Name = "메뉴7")]

MENU7 = 0x66,

[Display(Name = "메뉴8")]

MENU8 = 0x67,

[Display(Name = "메뉴9")]

MENU9 = 0x68,

[Display(Name = "메뉴10")]

MENU10 = 0x69,

[Display(Name = "메뉴11")]

MENU11 = 0x6A,

[Display(Name = "메뉴12")]

MENU12 = 0x6B,

[Display(Name = "퇴실버튼입력")]

EXIT = 0x6C,

[Display(Name = "입실")]

INROOM = 0x6D,

[Display(Name = "퇴실")]

OUTROOM = 0x6E,

//===========================//

[Display(Name = "펌웨어 버전")]

MODE_FW_VERSION = 0xB0,

[Display(Name = "장비 리셋")]

MODE_EQUIP_RESET = 0xB1,

[Display(Name = "AS 진입")]

MODE_AS_IN = 0xB2,

[Display(Name = "AS 해제")]

MODE_AS_OUT = 0xB3,

[Display(Name = "장치 문 열림")]

MODE_DOOR_OPEN = 0xB4,

[Display(Name = "장치 문 닫힘")]

MODE_DOOR_CLOSE = 0xB5,

//[Display(Name = "통신단선")]

[Display(Name = "SW주장치통신단선")]

MODE_DISCONNECT = 0xB6,

//[Display(Name = "통신복구 (연결)")]

[Display(Name = "SW주장치통신복구")]

MODE_CONNECT = 0xB7,

[Display(Name = "원격경계")]

MODE_MANAGER_ENTIRE_SET_IN = 0xBA,

[Display(Name = "원격해제")]

MODE_MANAGER_ENTIRE_SET_OUT = 0xBB,

[Display(Name = "침입 발생")]

MODE_TREPASS = 0xBE,

[Display(Name = "화재 발생")]

MODE_FIRE = 0xBF,

[Display(Name = "가스 발생")]

MODE_GAS = 0xC0,

[Display(Name = "센서 복구")]

MODE_RESTORE = 0xC1,

[Display(Name = "주장치 DNS 실패")]

MODE_DNS_FAIL = 0xC2,

[Display(Name = "장시간 문열림")]

MODE_DOOR_OPEN_CHECK = 0xC3,

[Display(Name = "강제 문열림")]

MODE_DOOR_OPEN_PRESSURE = 0xC4,

//===========================//

[Display(Name = "재부팅")]

REBOOT = 0x20,

[Display(Name = "설정초기화")]

INIT_CONFIG = 0x21,

[Display(Name = "공장초기화")]

INIT_FACTORY = 0x22,

[Display(Name = "폰북초기화")]

INIT_PHONEBOOK = 0x23,

[Display(Name = "전체로그삭제")]

INIT_ALL_LOG = 0x30,

[Display(Name = "CMS로그삭제")]

INIT_CMS_LOG = 0x31,

[Display(Name = "출입로그삭제")]

INIT_ENT_LOG = 0x32,

[Display(Name = "근태로그삭제")]

INIT_ATT_LOG = 0x33,

[Display(Name = "식수로그삭제")]

INIT_MEAL_LOG = 0x34,

[Display(Name = "문열림")]

DOOR_OPEN = 0x35,

[Display(Name = "임시개방모드")]

TEMP_OPEN = 0x70,

[Display(Name = "임시폐쇄모드")]

TEMP_CLOSE = 0x80,

[Display(Name = "임시운영모드")]

TEMP_OPER = 0x90,

[Display(Name = "운영모드")]

OPER_MODE = 0xA0,

//===========================//

[Display(Name = "화재발생")]

START_FIRE = 0x01,

[Display(Name = "가스발생")]

START_GAS = 0x02,

[Display(Name = "침입발생")]

START_TRESPASS = 0x03,

[Display(Name = "케이스열림")]

START_TEMP = 0x04,

[Display(Name = "케이스닫힘")]

END_TEMP = 0x14,

[Display(Name = "화재해제")]

END_FIRE = 0x11,

[Display(Name = "가스해제")]

END_GAS = 0x12,

[Display(Name = "침입해제")]

END_TRESPASS = 0x13,

[Display(Name = "리더통신단선")]

DEVICE_DISCONNECT = 0x43,

[Display(Name = "리더통신복구")]

DEVICE_CONNECT = 0x44,

//[Display(Name = "DC단선")]

//DC_DISCONNECT = 0x45,

//[Display(Name = "DC복구")]

//DC_CONNECT = 0x46,

[Display(Name = "AC단선 ")]

AC_DISCONNECT = 0x47,

[Display(Name = "AC복구")]

AC_CONNECT = 0x48,

[Display(Name = "LOGIN")]

LOGIN = 0xA2,

[Display(Name = "LOGOUT")]

LOGOUT = 0xA3,

}

==============================================================================================================================================================

public enum EAlarm

{

[Display(Name = "평시")]

EVENT_NONE = 0x00,

[Display(Name = "화재발생")]

EVENT_START_FIRE = 0x01,

[Display(Name = "가스발생")]

EVENT_START_GAS = 0x02,

[Display(Name = "침입발생")]

EVENT_START_TRESPASS = 0x03,

[Display(Name = "케이스 열림 발생")]

EVENT_START_TEMP = 0x04,

[Display(Name = "정전발생")]

EVENT_START_BLACKOUT = 0x05,

[Display(Name = "누수발생")]

EVENT_START_WATERLEEAK = 0x06,

[Display(Name = "비상발생")]

EVENT_START_EMER = 0x07,

[Display(Name = "템프오픈발생")]

EVENT_START_TEMP_OPEN = 0x08,

[Display(Name = "화재해제")]

EVENT_END_FIRE = 0x11,

[Display(Name = "가스해제")]

EVENT_END_GAS = 0x12,

[Display(Name = "침입해제")]

EVENT_END_TRESPASS = 0x13,

[Display(Name = "케이스 열림 해제")]

EVENT_END_TEMP = 0x14,

[Display(Name = "정전해제")]

EVENT_END_BLACKOUT = 0x15,

[Display(Name = "누수해제")]

EVENT_END_WATERLEEAK = 0x16,

[Display(Name = "비상해제")]

EVENT_END_EMER = 0x17,

[Display(Name = "장치단선")]

EVENT_DEVICE_DISCONNECT = 0x18,

[Display(Name = "단선")]

EVENT_MODE_DISCONNECT = 0x19,

[Display(Name = "문열림")]

EVENT_DEVICE_DOOROPEN = 0x1A,

[Display(Name = "장시간 문열림")]

EVENT_DEVICE_DOOROPEN_KEEP = 0x1B,

[Display(Name = "강제문열림")]

EVENT_DEVICE_DOOROPEN_FORCED = 0x1C,

[Display(Name = "템프오픈해제")]

EVENT_END_TEMP_OPEN = 0x1D,

[Display(Name = "콜시작")]

EVENT_START_CALL = 0x09,

[Display(Name = "콜해제")]

EVENT_END_CALL = 0x1E,

[Display(Name = "장애발생")]

EVENT_START_DISABILITY = 0x21, //장애발생

[Display(Name = "장애해제")]

EVENT_END_DISABILITY = 0x22, //장애해제

[Display(Name = "센서 복구")]

MODE_RESTORE = 0xC1,

[Display(Name = "이상징후 발견")] //AIBOX 이상징후 연동

MODE_ANOMALY = 0xFF,

}

==============================================================================================================================================================

public enum EMealType

{

None = 0x00,

NoTime = 0x01,

Breakfast = 0x02,

Lunch = 0x03,

Dinner = 0x04,

Night = 0x05,

Snack = 0x06,

}

==============================================================================================================================================================

public enum ERunMode

{

WORKMODE_ENT = 0X00, //출입전용

WORKMODE_ATT = 0X01, //근태전용

WORKMODE_SET = 0X02, //방범(경계,해제)전용

WORKMODE_MEAL = 0X03, //식수전용

WORKMODE_ENT_ATT = 0X10,//출입+근태

WORKMODE_ENT_SET = 0X11,//출입+방범

WORKMODE_ENT_ATT_SET = 0X12, //출입+근태+방범

WORKMODE_ATT_SET = 0X13, //근태+방범

WORKMODE_USER = 0X20,//사용자정의

ANTIPASS_IN = 0X90,//안티패스 IN

ANTIPASS_OUT = 0X91,//안티패스 OUT

}

==============================================================================================================================================================

public enum ErrorDisplay

{

None = 0X00,

Network = 0x02,

CMS = 0x04,

Temp = 0x08,

}

==============================================================================================================================================================

public enum EAuthDisplay

{

None = 0,

UserID = 0x01,

UserName = 0x02,

}

==============================================================================================================================================================

public enum EAuthDisplayType

{

Access = 0x01,

In = 0x02,

Out = 0x04,

NONE = 0,

}

==============================================================================================================================================================

public enum EFaceLevel

{

None = 0x00,

Row = 0x10,

Normal = 0x11,

High = 0x12,

HighHigh = 0x13,

Origin = 0x20

}

==============================================================================================================================================================

public enum EInputSensor

{

NO = 0x00,

NC = 0x01,

NOTUSED = 0X02,

}

==============================================================================================================================================================

public enum EAccessMode

{

//출입문개폐설정

DoorRun = 0x50,

DoorOpen = 0x30,

DoorClose = 0x40,

}

==============================================================================================================================================================

//장치 스케줄에서 사용함

public enum ESetTimetable

{

[Display(Name = "개방")]

Allow = 0x00,

[Display(Name = "폐쇄")]

NotAllow = 0X01,

[Display(Name = "일간스케줄")]

Time = 0x02,

[Display(Name = "연간스케줄")]

Year = 0X10,

[Display(Name = "운영")]

Device = 0X04,

[Display(Name = "ARY")]

ARY = 0X05,

[Display(Name = "주간스케줄")]

WEEK = 0X20,

}

==============================================================================================================================================================

public enum ESetStatus

{

RELEASE = 0x00,

SET = 0x01,

}\

==============================================================================================================================================================

public enum ECMS

{

사용안함 = 0x00, //SWCMS_SMB = 0x00, //sw주장치 + SMB

AIPC = 0x30,//48,

_811 = 0x50,//80,

NTYPE = 0x02,//2

SW주장치 = 0x60,//96,

ACU100 = 0x70,//112

//LTYPE = 1,

SWCMS = 0x01,//sw주장치

SMB = 0x02,//SMB

DIGET = 0x03,

DIGET_SWCMS = 0x04 //통합관리프로그램+sw주장치

}